Název produktu: plynová maska

Děkujeme, že jste si vybrali celoobličejovou plynovou masku. Pro zajištění vaší bezpečnosti a efektivního používání tohoto produktu si prosím pečlivě přečtěte následující uživatelskou příručku:

Celoobličejová plynová maska ​​je osobní ochranný prostředek vyrobený ze silikonového materiálu a pokročilé filtrační technologie, navržený speciálně tak, aby se vyrovnal s různými složitými toxickými a škodlivými prostředími, včetně chemických továren, laboratoří, hasičů, důlních operací atd. Dokáže účinně zabránit vdechování různých toxických plynů, škodlivých par a částic.

Specifikace:

1. Tělo masky: ergonomický design, silikonový materiál, měkký a pohodlný, s dobrou

přizpůsobivostí obličeje a těsnícím výkonem.

2. Okno zorného pole: Široké a čiré čočky se silnou odolností proti nárazu zajišťují široký

rozsah vidění.

3. Filtrační box: Vybaven vícevrstvými kompozitními filtračními materiály, filtrační nádoby

lze vybrat podle identifikace pro různé typy toxických a škodlivých látek.

4. Dýchací ventil: Oboustranný sací design s nízkým odporem, snadno se dýchá a zároveň

účinně odvádí vlhkost a snižuje dusnost uvnitř masky.

5. Systém čelenky: Nastavitelná čelenka zajišťuje, že maska ​​těsně přiléhá k

obličeji a poskytuje pohodlí i stabilitu.

Použití:

1. Podle pracovního prostředí vyberte správný filtrační box a nainstalujte jej správně

obě strany masky.

2. Nejprve položte masku na obličej, abyste se ujistili, že je filtrační box níže, poté postupně

utáhněte čelenku od brady a nakonec nastavte horní čelenku na vhodnou těsnost, abyste

zajistili, že maska ​​bude zcela přiléhat k obličeji bez vzduchu. únik.

3. Před použitím proveďte pozitivní a negativní tlakovou zkoušku. Za normálních okolností

by neměl být mezi vnitřkem a vnějškem žádný významný tlakový rozdíl, což naznačuje, že maska

je dobře utěsněná.

4, Bezpečnostní opatření

Před použitím se prosím ujistěte, že filtrační box nevypršel a je vhodný pro typy škodlivých látek v aktuálním prostředí.

2. Plynové masky nejsou určeny pro neomezené použití. Filtrační boxy jsou jednorázový spotřební materiál a měly by být vyměněny ihned po použití. Neměly by se prát ani znovu používat.

3. V toxickém a škodlivém prostředí, při dýchacích potížích nebo jiných nepříjemných příznacích

jsou nalezeny, scéna by měla být okamžitě evakuována a měla by být vyměněna nová filtrační skříň. V případě potřeby je třeba vyhledat lékařskou pomoc.

Po použití očistěte povrch masky a uložte ji na suchém a větraném místě, aby nedošlo k přímému slunečnímu záření a chemické korozi.

5、Údržba a údržba

Doporučuje se pravidelně kontrolovat stav masky a filtračního boxu jsou neporušené a nepoškozené. Pokud jsou na obličejové masce zjištěny praskliny nebo deformace, nebo pokud existují známky netěsnosti nebo poruchy ve filtračním boxu, měl by být zastaven a nahrazen novými produkty včas.

Plynová maska ​​vám poskytuje ochranu na profesionální úrovni, ale její správné nošení a používání je zásadní.

Přejeme vám bezpečnou práci a zdraví bez starostí!